Chương 1 :

GIỚI THIỆU KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

I.Giới thiệu kiến trúc máy tính

1. Tổ Chức và Kiến Trúc Máy Tính

Kiến trúc máy tính (Computer Architecture):

- Là những thuộc tính của hệ thống mà người lập trình có thể nhìn thấy được.

- Các thuộc tính này ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực thi chương trình.

- Bao gồm:

  - Tập lệnh máy.

  - Số bit dùng để biểu diễn dữ liệu (số, ký tự,…).

  - Cơ chế nhập/xuất (I/O).

  - Các kỹ thuật định địa chỉ bộ nhớ.

Tổ chức máy tính (Computer Organization):

- Quan tâm đến các đơn vị vận hành và cách chúng kết nối với nhau để thực hiện kiến trúc máy tính.

- Bao gồm các chi tiết phần cứng mà người lập trình không nhìn thấy được, như:

  - Tín hiệu điều khiển.

  - Giao tiếp giữa máy tính và thiết bị ngoại vi.

  - Công nghệ bộ nhớ sử dụng.

Ví dụ:

- Máy tính có hỗ trợ phép nhân hay không → thuộc kiến trúc máy tính.

- Cách thực hiện phép nhân (dùng bộ nhân riêng hay lặp phép cộng) → thuộc tổ chức máy tính.

2.Cấu trúc và chức năng của máy tính

Máy tính:

- Là một hệ thống phân cấp phức tạp, gồm nhiều thành phần con và mối liên hệ giữa chúng ở từng cấp.

Cấu trúc và chức năng của máy tính:

- Cấu trúc (Structure): Cách các thành phần liên kết với nhau, gồm:

  - Bộ nhớ trong.

  - Bộ vi xử lý (CPU).

  - Thành phần nhập/xuất (I/O).

  - Bus kết nối hệ thống.

- Chức năng (Function): Hoạt động của từng thành phần trong hệ thống.

3.Chức năng của máy tính

Máy tính có thể thực hiện bốn chức năng cơ bản sau:

▪ Xử lý dữ liệu.

▪ Lưu trữ dữ liệu.

▪ Di chuyển dữ liệu.

▪ Điều khiển.

4.Cấu trúc của máy tính

Các thành phần của máy tính:

- CPU (Central Processing Unit): Điều khiển hoạt động máy tính và xử lý dữ liệu.

- Bộ nhớ chính (Main Memory): Lưu trữ dữ liệu.

- Thành phần nhập/xuất (I/O): Trao đổi dữ liệu giữa máy tính và môi trường ngoài.

- Bus hệ thống (System Bus): Kết nối CPU, bộ nhớ chính và các thành phần nhập/xuất.

Các thành phần của bộ xử lý (CPU):

- CU (Control Unit): Điều khiển hoạt động của CPU và toàn bộ máy tính.

- ALU (Arithmetic and Logic Unit): Thực hiện các phép toán số học và logic.

- Thanh ghi (Register): Lưu trữ tạm thời dữ liệu bên trong CPU.

- Thành phần nối kết CPU: Kết nối CU, ALU và các thanh ghi với nhau.

5.Cấu trúc máy tính đa nhân

- Máy tính hiện nay thường có nhiều bộ xử lý.

- Khi nhiều bộ xử lý nằm trên cùng một chip → gọi là máy tính đa nhân/lõi (multicore).

- Mỗi nhân/lõi (core) gồm: CU, ALU, thanh ghi và bộ nhớ cache.

- Ví dụ: Một chip xử lý có thể chứa 8 nhân và 2 bộ nhớ đệm L3.

Các thành phần của nhân (Core):

- Instruction Logic: Lấy và giải mã lệnh.

- ALU: Thực hiện các thao tác của lệnh.

- Load/Store Logic: Quản lý trao đổi dữ liệu.

- Cache L1:

  - L1 I-Cache: Lưu/chuyển lệnh từ bộ nhớ chính.

  - L1 D-Cache: Lưu/chuyển toán hạng và kết quả.

- Ngoài ra còn có Cache L2.

II.Hoạt động của máy tính

1.Phân loại máy tính điện tử

Có nhiều cách phân loại máy tính:

- Theo nguyên tắc hoạt động.

- Theo mục đích sử dụng.

- Theo kích thước và khả năng.

- Theo số lượng vi xử lý.

- Theo thế hệ xuất hiện.

Chỉ xét 2 cách phân loại:

- Phân loại theo kích thước.

- Phân loại theo thế hệ.

2.Phân loại kích thước và khả năng

Máy vi tính (Microcomputer):

- Là loại máy tính được sử dụng phổ biến nhất.

- Xuất hiện trước thập niên 1970.

Máy tính nhỏ (Minicomputer):

- Có kích thước và khả năng lớn hơn máy vi tính.

- Hỗ trợ nhiều thiết bị nhập/xuất, nhiều người dùng cùng lúc và giá thành cao hơn máy vi tính.

Máy tính lớn (Mainframe Computer):

- Có tốc độ xử lý và dung lượng lưu trữ rất cao.

- Dùng trong công ty, nhà máy, tổ chức và phục vụ nhiều người dùng đồng thời.

Siêu máy tính (Supercomputer):

- Có tốc độ tính toán và dung lượng lưu trữ cực lớn, mạnh hơn nhiều lần các loại máy tính khác.

- Được dùng trong khoa học và kỹ thuật như: khí tượng, công nghệ dầu mỏ, y khoa và nghiên cứu vũ khí.

3.Phân loại theo thế hệ

a) Thế hệ đầu tiên

Thế hệ 1 (1946–1957) – Đèn điện tử chân không:

- Sử dụng đèn điện tử chân không.

- Tiêu biểu là máy tính ENIAC – máy tính điện tử số đầu tiên.

- Do giáo sư Mauchly và học trò Eckert tại Đại học Pennsylvania thiết kế năm 1943, hoàn thành năm 1946.

Máy Von Neumann (1946):

- Do nhà toán học John Von Neumann và cộng sự đề xuất thiết kế máy tính IAS tại Viện nghiên cứu cao cấp Princeton.

- Đưa ra khái niệm chương trình lưu trữ (stored-program concept).

Máy IAS gồm:

- Bộ nhớ chính: Chứa dữ liệu và lệnh.

- ALU: Thực hiện tính toán dữ liệu nhị phân.

- CU: Thông dịch lệnh trong bộ nhớ để thực thi.

- Thiết bị nhập/xuất: Được CU điều khiển.

Đặc điểm bộ nhớ máy IAS:

- Dữ liệu và lệnh đều được lưu trong bộ nhớ.

- Bộ nhớ có 4.096 vị trí nhớ (word).

- Mỗi word dài 40 bit, chứa được 1 số hoặc 2 lệnh.

- Một số gồm:
+ 1 bit dấu.
+ 39 bit giá trị.

- Một lệnh dài 20 bit, gồm:
+ 8 bit mã thao tác (opcode).
+ 12 bit địa chỉ toán hạng.

Các thanh ghi trong máy IAS:

- MBR (Memory Buffer Register): Chứa dữ liệu/từ để gửi hoặc nhận từ bộ nhớ hay thiết bị I/O.

- MAR (Memory Address Register): Chứa địa chỉ ô nhớ cần đọc/ghi với MBR.

- IR (Instruction Register): Chứa mã thao tác 8 bit đang thực hiện.

- IBR (Instruction Buffer Register): Lưu tạm lệnh kế tiếp bên phải của một word trong bộ nhớ.

Các thanh ghi khác trong IAS:

- PC (Program Counter): Chứa địa chỉ của cặp lệnh kế tiếp sẽ lấy từ bộ nhớ.

- AC (Accumulator Register) và MQ (Multiply-Quotient Register): Lưu toán hạng và kết quả tạm thời của các phép toán trong ALU.

Chu kỳ lệnh của máy IAS:

- Máy IAS hoạt động bằng cách lặp lại chu kỳ lệnh (Instruction Cycle).

- Mỗi chu kỳ lệnh gồm 2 giai đoạn:

  - Lấy lệnh (Fetch).

  - Thực thi lệnh (Execute)

Tập lệnh của máy IAS:

- Máy IAS có tổng cộng 21 lệnh.

- Các lệnh được chia thành 5 nhóm:

  - Chuyển dữ liệu (Data Transfer).

  - Rẽ nhánh không điều kiện (Unconditional Branch).

  - Rẽ nhánh có điều kiện (Conditional Branch).

  - Số học (Arithmetic).

  - Sửa đổi địa chỉ (Address Modify).

Ngôn ngữ máy ở thế hệ máy tính đầu tiên:

- Máy tính thế hệ đầu tiên sử dụng ngôn ngữ máy (Machine Language).

- Ngôn ngữ máy là dãy bit 0 và 1, là ngôn ngữ lập trình cấp thấp nhất máy tính hiểu được.

- Chương trình được nhập vào máy bằng:

  - Phiếu đục lỗ (Punched Card).

  - Băng đục lỗ (Punched Tape).

  - Hoặc thiết lập các công tắc.

b) Thế hệ thứ 2

Thế hệ 2 (1958–1964) – Transistor:

- Đèn điện tử được thay bằng transistor.

- Transistor nhỏ hơn, rẻ hơn và ít tốn năng lượng hơn đèn điện tử.

- Máy tiêu biểu:

  - PDP-1 của DEC (Digital Equipment Corporation).

  - IBM 7094 II (1964).

- Sử dụng ngôn ngữ hợp ngữ (Assembly Language).

- Xuất hiện các ngôn ngữ lập trình cấp cao như:

  - FORTRAN

  - LISP

  - COBOL

  - ALGOL 60

3) Thế hệ thứ 3

Thế hệ 3 (1965–1971) – Mạch tích hợp (IC):

- Sự phát minh mạch tích hợp (Integrated Circuit - IC) năm 1958 mở đầu kỷ nguyên vi điện tử.

- IC là yếu tố đặc trưng của máy tính thế hệ thứ ba.

- Máy tiêu biểu:

  - IBM System/360

  - DEC PDP-8

- Trong IC, nhiều thành phần cơ bản của máy tính được kết nối với nhau để thực hiện:

  - Lưu trữ dữ liệu.

  - Di chuyển dữ liệu.

  - Xử lý dữ liệu.

  - Điều khiển dữ liệu.

- Các thành phần này có hai loại chủ yếu: Cổng và ô nhớ

Đặc điểm của thế hệ 3:

- Cổng (Gate): Mạch điện tử thực hiện hàm Boolean đơn giản.

- Ô nhớ (Memory Cell): Mạch điện tử lưu trữ 1 bit dữ liệu.

- Ngôn ngữ lập trình cấp cao tiêu biểu:

  - ALGOL 68

  - Pascal

- Một lệnh cấp cao có thể tạo ra nhiều dòng mã đối tượng, giúp tiết kiệm thời gian lập trình.

4) Các thế hệ sau này

Các thế hệ máy tính sau này:

- Ngôn ngữ lập trình được phát triển để tăng hiệu quả và giảm thời gian phát triển phần mềm.

- Các ngôn ngữ tiêu biểu:

  - C

  - C++

  - Ada

  - Java

  - C#

Hai thành tựu công nghệ tiêu biểu:

- Bộ nhớ bán dẫn.

- Bộ vi xử lý.

Bộ nhớ bán dẫn:

- Từ năm 1970, dung lượng phát triển từ: 1KB → 4KB → 16KB → … → 16GB trên một chip.

- Mỗi thế hệ có:

  - Khả năng lưu trữ lớn hơn.

  - Chi phí thấp hơn.

  - Thời gian truy cập nhanh hơn.

Bộ vi xử lý (Microprocessor):

- Năm 1971, Intel ra mắt chip Intel 4004 – chip đầu tiên chứa đầy đủ các thành phần CPU trên một chip đơn, đánh dấu sự ra đời của bộ vi xử lý.

- Chip 4004 có thể:

  - Cộng hai số 4 bit.

  - Nhân bằng cách lặp phép cộng nhiều lần.

- Năm 1972, xuất hiện chip Intel 8008 – bộ vi xử lý 8 bit đầu tiên.

- Các bộ vi xử lý Intel tiếp tục phát triển qua nhiều thế hệ.

5) Sơ đồ tổng quát của máy tính

Máy tính số:

- Gồm:

  - CPU.

  - Bộ nhớ.

  - Thiết bị nhập/xuất (I/O).

- Các thành phần kết nối với nhau bằng bus gồm nhiều dây song song để truyền:

  - Địa chỉ.

  - Dữ liệu.

  - Tín hiệu điều khiển.

Chu kỳ lệnh của CPU:

- Gồm 2 bước cơ bản:

  - Lấy lệnh (Fetch Cycle).

  - Thực thi lệnh (Execute Cycle).

- Khi thực thi một lệnh, CPU có thể truy cập bộ nhớ hoặc I/O nhiều lần.

Các trạng thái của chu kỳ lệnh:

- Tính địa chỉ lệnh.

- Lấy lệnh.

- Giải mã lệnh.

- Tính địa chỉ toán hạng.

- Lấy toán hạng.

- Thao tác dữ liệu.

- Lưu toán hạng.

II.Tổ chức máy tính

- Tổ chức vật lý

Phần cứng máy tính (Computer Hardware):

- Là các thành phần vật lý của máy tính.

- Thành phần quan trọng nhất là khối hệ thống (System Unit).

Khối hệ thống gồm:

- Bộ nguồn (Power Supply).

- Bo mạch chính/Mainboard.

- CPU.

- RAM.

- Ổ đĩa,…

Đặc điểm:

- Thường có dạng đứng, ít loại dạng nằm ngang.

- Bên trong chứa các chip IC và các bo mạch.

- Hầu hết các thành phần được kết nối với bo mạch chủ (Motherboard/Mainboard).

- Giới thiệu Bios và Mios

BIOS (Basic Input/Output System)

- Là chip nhớ trên bo mạch chủ, thuộc loại ROM nên còn gọi là ROM BIOS.

- Chứa các chương trình:

  - POST: Tự kiểm tra khi khởi động.

  - BIOS Setup: Thiết lập BIOS.

  - Bootstrap: Khởi động máy tính.

  - Chương trình phục vụ ngắt.

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)

- Là công nghệ chế tạo bộ nhớ.

- Thường dùng để chỉ chip nhớ lưu thông tin cấu hình phần cứng của máy tính.

- CMOS là chip RAM nằm trên bo mạch chủ.

- Dữ liệu CMOS được duy trì nhờ pin khi mất điện.

- Thông tin trong CMOS có thể thay đổi bằng chương trình BIOS Setup trong ROM BIOS.

- Khi khởi động, BIOS sẽ đọc thông tin cấu hình từ CMOS.

- Quá trình khởi động máy tính

Quá trình khởi động máy tính:

- Khi bật nguồn, CPU khởi động nhờ xung nhịp từ đồng hồ hệ thống.

- ROM BIOS chạy chương trình POST để:

  - Kiểm tra BIOS và RAM CMOS.

  - Khởi tạo CPU.

  - Kiểm tra phần cứng.

- Nếu không có lỗi, BIOS tìm hệ điều hành để nạp.

- Thứ tự tìm hệ điều hành trong các ổ đĩa được lưu trong CMOS và có thể thay đổi trong BIOS Setup.

- BIOS đọc sector đầu tiên của ổ cứng (Partition Sector).

- Sau đó nạp Boot Sector của phân vùng khởi động vào bộ nhớ và chuyển quyền điều khiển cho nó.

- Boot Sector tiếp tục nạp:

  - Hệ điều hành.

  - Driver thiết bị ngoại vi (máy in, chuột, bàn phím,…).

- Cuối cùng quyền điều khiển được trao cho hệ điều hành và người dùng có thể sử dụng máy tính.

- Tổng quan về phần mềm

Phần mềm (Software):

- Gồm các chương trình dùng để:

  - Điều khiển phần cứng.

  - Khai thác phần cứng.

  - Xử lý thông tin theo yêu cầu.

- Bao gồm cả các phương pháp tổ chức dữ liệu liên quan đến chương trình xử lý thông tin.

- Phần mềm được chia thành 2 loại chính:

  - Phần mềm hệ thống (System Software).

  - Phần mềm ứng dụng (Application Software).

- Phần mềm hệ thống

Hệ điều hành (Operating System)

- Là phần mềm điều khiển phần cứng.

- Các chương trình hoạt động trên nền hệ điều hành.

- Giúp che giấu sự phức tạp của hệ thống và làm máy tính dễ sử dụng hơn.

Chương trình tiện ích (Utility Program)

- Là các chương trình đi kèm hệ điều hành.

- Ví dụ:

  - Nén dữ liệu.

  - Định dạng đĩa.

  - Chống phân mảnh.

  - Công cụ quản lý đĩa.

Chương trình thư viện (Library Program)

- Các hàm thường dùng được biên dịch sẵn thành file .dll.

- Được chương trình khác sử dụng lại.

Chương trình dịch ngôn ngữ (Language Translator)

Gồm 3 loại:

- Trình hợp dịch (Assembler).

- Trình biên dịch (Compiler).

- Trình thông dịch (Interpreter).

- Phần mềm ứng dụng

Các loại phần mềm ứng dụng:

Phần mềm đa dụng (General Purpose)

- Dùng cho nhiều mục đích khác nhau.

- Ví dụ:

  - Phần mềm xử lý văn bản.

  - Bảng tính.

Phần mềm chuyên dụng (Special Purpose)

- Dùng cho mục đích cụ thể.

- Ví dụ:

  - Trình duyệt Web.

  - Phần mềm CAD dùng trong thiết kế cơ khí, xây dựng.

Phần mềm theo đơn đặt hàng (Bespoke Software)

- Được viết theo yêu cầu riêng của khách hàng.

III. Một số thiết bị ngoại vi

- Nhập/ Xuất

Đơn vị nhập/xuất (I/O Module):

- Là thành phần quan trọng của hệ thống máy tính.

- Mỗi đơn vị I/O giao tiếp với bus hệ thống và điều khiển một hay nhiều thiết bị ngoại vi.

Không kết nối trực tiếp thiết bị ngoại vi với bus hệ thống vì:

- Mỗi thiết bị có cách hoạt động khác nhau, CPU khó điều khiển trực tiếp tất cả.

- Tốc độ thiết bị ngoại vi chậm hơn bus hệ thống tốc độ cao.

- Thiết bị ngoại vi dùng định dạng dữ liệu khác với máy tính.

→ Vì vậy cần có đơn vị nhập/xuất để trung gian giao tiếp và xử lý dữ liệu.

- Bàn phím

-  Là phương tiện phổ biến để người dùng tương tác với máy tính.

-  Trong bàn phím có chip điều khiển.

-  Khi nhấn/thả phím:

- Chip tạo mã quét (scan code) hoặc mã thả.

- Gửi mã qua cổng 60h.

- Đồng thời phát tín hiệu ngắt IRQ1.

-  IRQ1 gây ra ngắt 09h để:

- Chuyển mã quét thành mã ASCII.

- Lưu vào bộ đệm bàn phím.

-  Chương trình đọc dữ liệu bàn phím thông qua các hàm ngắt 21h hoặc 16h của DOS.

3) Màn hình

Màn hình máy tính:

- Trước đây máy tính dùng màn hình CRT (Cathode Ray Tube) giống TV cũ, to và nặng.

- Sau này phát triển màn hình phẳng, nhỏ gọn và tiết kiệm điện hơn.

- Công nghệ phổ biến là LCD (Liquid Crystal Display) – màn hình tinh thể lỏng.

LCD:

- Tinh thể lỏng được phát hiện bởi Friedrich Reinitzer năm 1888.

- Được dùng cho máy tính cầm tay và đồng hồ từ thập niên 1960.

- Cấu tạo gồm:

  - Hai tấm kính song song chứa tinh thể lỏng ở giữa.

  - Các điện cực trong suốt gắn trên hai tấm kính.

  - Nguồn sáng phía sau màn hình.

- Điện áp khác nhau ở từng vùng giúp điều khiển hình ảnh hiển thị.

- Màn hình dùng kính lọc phân cực vì công nghệ LCD cần ánh sáng phân cực.

4) Máy in

Máy in laser:

- Hoạt động tương tự máy photocopy.

- Đầu mỗi chu kỳ in, trống in được tích điện âm để hút mực.

- Tia laser quét lên trống bằng gương quay bát giác.

- Vị trí bị tia laser chiếu sẽ mất điện tích → tạo nền trắng.

- Vị trí còn điện tích âm sẽ hút mực → tạo chữ/hình ảnh.

- Mực từ trống được chuyển sang giấy.

- Giấy đi qua con lăn nóng để làm chảy và cố định mực lên giấy.

- Cuối cùng trống được làm sạch và xóa điện tích để in trang tiếp theo.

5) Đĩa từ

Đĩa từ (Ổ đĩa cứng):

- Gồm một hay nhiều đĩa nhôm phủ vật liệu từ tính.

- Mỗi mặt đĩa có một đầu đọc/ghi (Read/Write Head) chứa cuộn cảm ứng di chuyển trên lớp đệm không khí.

- Dữ liệu được lưu khi từ trường của đầu đọc/ghi sắp xếp các hạt từ tính trên bề mặt đĩa.

Cấu trúc lưu trữ:

- Track (Rãnh): Các vòng tròn đồng tâm trên đĩa, đánh số từ 0 từ ngoài vào.

- Giữa các track có khe hở (Inter-track Gap) để giảm lỗi và nhiễu từ.

- Sector: Nơi đọc/ghi dữ liệu trên track, thường dài 512 byte và đánh số từ 1.

- Giữa các sector có khe hở (Inter-sector Gap).

- Việc tạo track và sector gọi là định dạng vật lý (định dạng cấp thấp).

Cylinder:

- Là tập hợp các track cùng bán kính trên tất cả các mặt đĩa.

- Được đánh số từ 0.

Để truy xuất dữ liệu cần 3 thông số:

- Head (Đầu đọc/ghi).

- Track.

- Sector.

6) Đĩa quang

Đĩa quang CD:

- Năm 1983, đĩa CD (Compact Disc) được giới thiệu và trở thành sản phẩm tiêu dùng rất thành công.

- CD dùng trong hệ thống âm thanh kỹ thuật số.

- Là loại đĩa không thể xoá và lưu được hơn 60 phút âm thanh trên một mặt đĩa.

- Thành công của CD thúc đẩy phát triển công nghệ đĩa quang để lưu trữ dữ liệu máy tính.

- Sau đó xuất hiện nhiều hệ thống đĩa quang khác nhau.

7) Bộ nhớ Flash

Bộ nhớ Flash:

- Là một dạng bộ nhớ bán dẫn tốc độ cao.

- Được dùng làm bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài.

- Xuất hiện vào giữa những năm 1980.

- Có đặc điểm trung gian giữa EPROM và EEPROM về giá cả và chức năng.

- Sử dụng công nghệ xóa bằng điện.

- Ứng dụng trong:

  - Chip BIOS.

  - Ổ USB.

  - Thẻ nhớ.

  - Ổ SSD.

8) Ổ đĩa thể rắn

Ổ đĩa SSD (Solid State Drive):

- Là công nghệ lưu trữ quan trọng, dùng để bổ sung hoặc thay thế HDD.

- SSD sử dụng linh kiện bán dẫn và bộ nhớ flash NAND.

Ưu điểm của SSD so với HDD:

- Hiệu suất đọc/ghi cao hơn.

- Bền hơn, ít bị ảnh hưởng bởi rung động và va đập.

- Tuổi thọ cao hơn do ít mài mòn cơ học.

- Tiêu thụ ít điện năng hơn.

- Chiếm ít không gian, vận hành hiệu quả hơn.

- Tốc độ truy cập và độ trễ nhanh hơn khoảng 10 lần.

Các thành phần của SSD:

- Controller: Điều khiển và giao tiếp SSD.

- Addressing: Chọn vùng nhớ flash.

- Data Buffer/Cache: Bộ đệm dữ liệu.

- Error Correction: Phát hiện và sửa lỗi.

- Flash Memory Components: Các chip flash NAND.